危险废弃物仓库作业指导书

1 目的

为加强对危险废弃物的管理，减少环境污染。

2 范围

本作业指导书适用于公司所有危险废弃物。

3 职责

危险废弃物仓库管理员为作业责任人.

4 程序

4.1 危险废弃物的存放

4.1.1 废白土（含非活性炭）的存放：

生产车间将用完的废白土（含非活性炭）用编织袋装好后，转移存放至危险废物仓库指定位置，要求整齐摆放，不能超出危险废物仓库围堰范围，严禁乱丢乱放。

4.1.2 废活性炭的存放：

废气处理后产生的废活性碳用编织袋装好后，转移存放至危险废物仓库指定位置，要求整齐摆放，不能超出危险废物仓库围堰范围，严禁乱丢乱放。

4.1.3 废弃离子交换树脂的存放：

纯水制备过程中产生的废弃离子交换树脂，用包装袋收集后转移存放至危险废物仓库指定位置，要求整齐摆放，不能超出危险废物仓库围堰范围，严禁乱丢乱放。

4.1.4 其他危险废弃物：如有上述未提及的危险废弃物，由仓库管理人员指定位置堆放。严禁随意丢弃。

不属于危险废弃物的废弃物资，严禁放入危险废弃物仓库。

4.1.5 各车间、部将危险废弃物放入危险废弃物仓库时，必须如实填写“危险废弃物处理台帐”并签名。

4.2 危险废弃物仓库管理

4.2.1 危险废弃物仓库必须上锁，各车间部在指定时间段内将危险废弃物放入仓库。危险废弃物仓库开放期间，采购储运部必须指派仓管员进行现场监督管理，做好记录。如有特殊情况，必须先通知当班仓管员开门。严禁将危险废弃物直接堆放在门口，违者考核。

4.2.2 危险废弃物仓库管理员必须熟悉所有危险废弃物的性质、分类、堆放地点。必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

4.2.3 处理危险废弃物时，危险废弃物管理员须作好危险废物处理记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、废物出库日期及接收单位名称。

4.2.4 所有危险废弃物的处理，必须按国家相关法律法规的规定进行无公害化处理。

5 相关文件

《水气声渣污染控制程序》

6 记录表格

《危险废弃物处理记录表》

《危险废弃物处理台帐》

7 流程